raw FITS 헤더 카드 — converter 가 읽는 것 · 읽지 않는 것 · 도입 후보 · 폐지된 것

v1.6 · 생성 2026-08-19 · 원천에서 기계 추출했다 — 다만 Raw Archon 열과 일부 손질은 사람이 채운다(아래).

v1.6 에서 바뀐 것 — OVERSCNX 를 폐지하고, 7장에 도입 여부 열을 넣었다. OVERSCNX 는 NAMPS 와 같은 부류다 — 레거시 32 와 converter 상수 48 이 같은 이름으로 다른 값을 말하고, X 만 있어 중앙 Y overscan 을 담을 자리가 없다. 후속 이름은 OVSCN 계열로 정했고, X/Y 를 한 장으로 둘지 두 장으로 가를지는 아직 미정이다(8.1절).

도입 여부 열은 7장 후보 37장을 하나씩 도입/보류로 판정하는 자리다. 지금은 NAMPRAW 하나가 O 다.

v1.5 에서 바뀐 것 — 11장(converter 가 만들어 쓰는 카드)과 12장(raw 를 직접 쓰는 사람을 위한 안내)을 나눠 넣었다. 지금까지 이 문서는 converter 가 raw 에서 무엇을 읽나 만 다뤘다. 그런데 converter 가 raw 를 읽지 않고 자기 상수로 만들어 내보내는 카드가 그보다 많고, raw FITS 를 converter 없이 직접 쓰는 사람에게는 그 카드들이 아예 없다. 두 사정을 장으로 갈랐다 — 11장은 MEF 쪽 사실, 12장은 raw 쪽 사용자를 위한 것이다.

v1.4 에서 바뀐 것 — amplifier 수 카드를 NAMPDET/NAMPRAW 로 통일하고 NAMPS·AMPPCD 를 폐지했다. 세 카드가 서로 다른 범위를 세면서 이름이 그것을 드러내지 않았다 — NAMPS 는 레거시 8(CCD 하나)에서 신규 64(카메라 전체)로 범위가 바뀌었는데 이름이 그대로였고, AMPPCD 는 값 16 이 NAMPDET 과 같은 것을 세면서 이름만 달랐다. 8.1절이 판정과 근거다.

ICD v4.1 에 NAMPS · AMPPCD 가 하나도 없다 — 0.3절이 말한 침묵 구간이라 우리가 정할 수 있고, converter 는 raw 를 읽지 않고 자기 상수를 쓰므로 raw 에서 빼도 MEF 출력은 바뀌지 않는다.

v1.3 에서 바뀐 것 — Raw Archon 열이 생겼고, subframe 절(10장)이 붙었다. 지금까지 표는 레거시가 그 카드를 실었나 만 말했다. 신규 Archon raw 가 그 카드를 실을 계획인가 는 별개 사실인데 적을 자리가 없었다. Raw Archon 열이 그 자리다 — 기계 추출이 아니라 운영자가 채우는 계획 열이고, 재생성해도 유지되도록 생성기 안에 표로 들고 있다.

함께 반영한 손질: DETID 를 3.1 로 되살렸다(값을 MK/NT 로 재정의, MEF 목적지는 ((TBD))) · ORIGIN 의 기본값을 사이트별로 폈다 · 7장 ACFFILE 에 CTR_CFG 를 병기하고 READMODE 를 넣었다 · CHIP1/CHIP2/CHIPS 에 DETID 로 변경 을 달았다.

v1.2 에서 바뀐 것 — raw 카드의 기준을 레거시 실측 헤더로 명확히 했다. v1.1 은 6장을 검토 문서 v0.7 의 4.H 절 그대로 실어 레거시가 이미 싣던 카드와 아직 제안 단계인 신규 카드가 한 표에 섞여 있었다. 지위가 다른 둘을 같은 표에 두면 "이 카드는 확정된 것인가" 를 표에서 읽어낼 수 없다.

v1.2 는 그 53장을 레거시 16 + 신규 37 로 가르고, 앞엣것은 6장(레거시 24장)에 흡수하고 뒤엣것을 7장 "Archon ICS 도입 후보" 로 분리했다. 6장에는 converter 가 왜 그 카드를 읽지 않는지를 카드마다 적었다 — 자기 상수를 쓰는가, 다른 이름으로 나뉘었는가, 기록으로만 남기는가. 폐지 표는 7장에서 8장으로 밀렸다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| raw 카드 기준 | __reference/Legacy raw fits header samples/KMTNk.20170209.044131.Rawheader.txt — 레거시 raw 실측 헤더 123개 |
| 대상 converter | ../mef_converter/kmt_ceu_archon_mknt_to_l0_amp_mef_v2_1.py (v2.2.0) |
| 3~5장 추출 | card("<MEF>", v("<raw>", <기본값>), …) 호출을 정규식으로 파싱 |
| 6장 | 레거시 123개에서 3~5장·8장을 뺀 나머지. 설명은 v0.7 4.H 와 converter 소스 대조 |
| 7장 출처 | KMT_CEU_Raw_to_MEF_Keyword_Map_v0.7_REVIEW.md 4.H 절 중 레거시에 없는 것 |
| 8장 출처 | DECISION_LOG D-013 (Accepted) — 표 본문은 raw pair 규격 5.13절 |

raw 카드의 기준은 레거시 raw 실측 헤더다. 규격 v1.2 나 ics_sim 이 새로 들인 카드는 아직 확정된 raw 가 아니라 제안이므로 7장에 따로 모았다 — 레거시가 정착된 설계인 것과 지위가 다르다.

이 문서에서 "규격" 은 KMT_CEU_Raw_FITS_Pair_Spec_v1.2.md(raw pair 규격) 를 가리킨다.

⚠️ 그 문서는 ((재작성중)) 이라 절 번호가 바뀔 수 있다. 아래에서 규격 5.12 처럼 절을 적은 곳은 지금 그 내용이 어디 있는지 알려주는 포인터일 뿐 근거가 아니다. 확정된 근거는 ../project_management/governance/DECISION_LOG.md 의 D-번호다 — 이 문서가 기대는 것은 D-011(사이트 코드 파일명) · D-013(레거시 keyword 판정) 이고 둘 다 Accepted 다.

1. 요약

레거시 raw 실측 123개가 어디로 갔는지:

|  | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는다 | 78 | 3장 · 4장 |
| 구조 카드 — hval() 로 읽는다 | 5 | 5장 |
| converter 가 읽지 않는다 | 22 | 6장 |
| 폐지됐다 | 18 | 8장 — D-013 이 17, 8.1절이 NAMPS |
| 합계 | 123 |  |

여기에 레거시에 없던 카드가 두 갈래로 붙는다:

|  | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는데 레거시에 없다 | 26 | 3장 (X 표시) |
| Archon ICS 도입 후보 — 규격 v1.2 / ics_sim 이 새로 들였고 converter 는 읽지 않는다 | 37 | 7장 |

전부 MK 헤더에서만 읽는다. convert() 가 두 chip 에 mk_hdr 하나만 넘기므로 NT 헤더는 현재 반영되지 않는다 (변경점 C-17).

2. 표 보는 법

| 열 | 뜻 |
| --- | --- |
| Raw Legacy | O = 레거시 raw 실측본에 있다(계승) · X = 없다(신규 결정 대상) |
| Raw Archon | O = Archon raw 에 구현 예정 · X = 없다(폐지 또는 keyword 정의 변경) · 빈칸 = 아직 안 정했다 |
| MEF 목적지 | 그 값이 들어가는 MEF 카드. +amp 는 amp extension 에도 반복 기록된다는 표시 |
| 없을 때 | raw 에 그 카드가 없을 때 converter 가 대신 넣는 값. 오류는 나지 않는다 |

표기: ᴬ = AUX/TCS 중계(pass-through) · ᶠ = FITS 표준 카드

X 가 전부 결함인 것은 아니다. raw 가 실을 필요가 없다고 이미 정리된 것도 X 로 나온다 — 3.3절의 XTALKVER · REFVER · CATVER 가 그렇다. 각 표 아래 주석이 그 구분을 적어 둔다.

3.1 관측소 · 검출기 · 관측 식별

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | Value (* default) | Source (* default) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGIN | O | O | ORIGIN | KASI* / SSO / CTIO / SAAO | ICS INI |
| BUNIT | O | O | BUNIT +amp | ADU | ICS generating |
| DETID | O | O | ((TBD)) | MK / NT | ICS generating |
| DETECTOR | O | O | DETECTOR | 'e2v CCD290-99' | ICS INI |
| CCDXBIN | O | O | CCDXBIN | 1 (2 & 3 reserved) | ICS / user selection |
| CCDYBIN | O | O | CCDYBIN | 1 (2 & 3 reserved) | ICS / user selection |
| OBSERVAT | O | O | OBSERVAT · SITEID | KMTT* / KMTC / KMTA / KMTS | ICS INI |
| TELESCOP | O | O | TELESCOP | 'KMTNet 1.6m Sim/#1/#2/#3' | ICS INI |
| LATITUDE | O | O | LATITUDE | '+dd:mm:ss.ss' | ICS INI (=Legacy) |
| LONGITUD | O | O | LONGITUD | 'dd:mm:ss.ss' (West) | ICS INI (=Legacy) |
| ELEVATIO | O | O | ELEVATIO | Integer | ICS INI (=Legacy) |
| OBSERVER | O | O | OBSERVER | KMTNetOp* / user input | ICS code* / user input |
| OBJECT | O | O | OBJECT +amp | bias* / user input | ICS code* / user input |
| FIELDID | X | X | FIELDID | MEF convertor generating v("OBJECT", "") ← fallback | OBJECT |
| PROJID | O | O | PROJID +amp | OBS* / user input | ICS code* / user input |
| IMAGETYP | O | O | IMAGETYP +amp | BIAS* / DARK / OBJECT / FLAT / SKY / DOMEFLAT | ICS code* / user selection |
| OBSTYPE | O | O | OBSTYPE +amp | BIAS* / DARK / OBJECT / FLAT / SKY / DOMEFLAT / user input | IMAGETYP* / user input |
| INSTRUME | O | O | INSTRUME | 'KMTT/KMTA/KMTC/KMTS 18k CCD' | ICS INI |
| UNIQNAME | O | X | UNIQNAME | replaced with ORIGNAME card | ICS code |

신규는 FIELDID 하나뿐이다. 없으면 OBJECT 값이 그대로 들어간다 — 레거시가 필드명을 OBJECT 에 넣던 관행을 코드가 흡수한 형태다.

OBSERVAT 는 이 문서에서 유일하게 "없거나 어긋나면 변환이 멈추는" 카드다. SITEID 로도 복제되고, converter v2.2.0 이 파일명의 사이트 코드와 교차 검증한다 — 불일치는 오류다 (D-011). 나머지 카드는 전부 조용히 기본값으로 지나간다.

⚠️ 기본값이 진짜 값처럼 보이는 넷: ORIGIN="KASI" · DETECTOR="e2v CCD290-99" · TELESCOP="KMTNet 1.6m" · INSTRUME="KMTS". raw 가 안 실으면 이 값들이 사이트·망원경과 무관하게 박힌다.

레거시 실측본과 대면 어긋남이 보인다 — 레거시는 TELESCOP='KMTNet 1.6m #3' 으로 망원경 번호까지 싣고, OBSERVAT='SSO' 인데 INSTRUME='KMTS' 다. 실측 1건이라 단정할 수는 없으나 최소한 INSTRUME 와 사이트가 함께 움직이지는 않는다.

3.2 노출 · 시각

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPTIME | O |  | EXPTIME | 0.0 |
| DARKTIME | O |  | DARKTIME | 0.0 |
| TSHOPEN | O |  | TSHOPEN | "" |
| TSHSHUT | O |  | TSHSHUT | "" |
| TIMESYS | O |  | TIMESYS | "UTC" |

이 그룹에서 가장 중요한 DATE-OBS 는 이 표에 없다 — card() 밖에서 쓰이므로 4장에 있다.

TSHOPEN 은 MEF UT 조립에도 쓰인다. converter 가 DATE-OBS 의 날짜부에 raw TSHOPEN 을 붙여 만들기 때문에(v2_1.py:440 · :583), raw 의 UT 카드를 폐지해도 MEF UT 는 영향을 받지 않는다 (8장).

⚠️ EXPTIME · DARKTIME 의 기본값이 0.0 이다 — 카드가 없으면 "노출 0초" 라는 유효해 보이는 값이 들어간다.

3.3 Archon 정체 · 버전

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTRL1ID | X |  | CTRL1ID | "UNKNOWN" |
| CTRL1SN | X |  | CTRL1SN | "UNKNOWN" |
| CTRL1FW | X |  | CTRL1FW | "UNKNOWN" |
| CTRL2ID | X |  | CTRL2ID | "UNKNOWN" |
| CTRL2SN | X |  | CTRL2SN | "UNKNOWN" |
| CTRL2FW | X |  | CTRL2FW | "UNKNOWN" |
| CTRLVER | X |  | CTRLVER | "ARCHON-v1.0" |
| TIMVER | X |  | TIMVER | "TIM-v1.0" |
| BIASVER | X |  | BIASVER | "BIAS-v1.0" |
| CLKVER | X |  | CLKVER | "CLK-v1.0" |
| XTALKVER | X |  | XTALKVER | "UNMEASURED" |
| REFVER | X |  | REFVER | "N/A" |
| CATVER | X |  | CATVER | "N/A" |

13개 전부 레거시 raw 에 없다 — 7장의 도입 후보와 같은 부류다. 다만 성격이 둘로 갈린다.

XTALKVER · REFVER · CATVER 셋은 raw 가 실을 필요가 없다. converter 가 읽기는 하지만 raw 에 그 카드가 없으므로 기본값("UNMEASURED" · "N/A")으로 채워지고, 지금은 그것이 맞는 상태다. 규격 5.12 절이 "현행 converter 는 이 값들을 MK 헤더에서 읽고 있지만 실제로는 calibration DB 소관" 이라고 정리했고, caldb 주입으로 바꾸는 것이 변경점 C-14 다. 즉 이 셋의 X 는 결함이 아니라 의도된 상태다.

나머지 10개는 신규 전자부에 필연적으로 따라오는 것이라 쟁점이 만들지 말지가 아니라 어떤 이름으로 다.

CTRL1* · CTRL2* 가 색인형인 이유: converter 가 MK 헤더만 읽으면서(convert() 가 두 chip 에 mk_hdr 하나만 넘긴다) 컨트롤러 두 대분 정체를 요구한다. 단수형으로 두면 MEF 가 전부 UNKNOWN 을 받는다. 레거시도 raw 파일마다 KBUILD/MBUILD/TBUILD/NBUILD 를 다 실어 같은 구조였다 — 그 넷은 8장에서 폐지되고 CTRL1FW/CTRL2FW 가 자리를 물려받았다.

⚠️ 버전 문자열의 기본값이 진짜 provenance 처럼 보인다 — "ARCHON-v1.0" · "TIM-v1.0" · "BIAS-v1.0" · "CLK-v1.0". raw 가 안 실어도 MEF 에 그럴듯한 버전이 박히고 오류는 나지 않는다. 이 값들의 근거가 순환하는 문제는 검토 문서 2.4절에 있다.

3.4 TCS 링크 · 포인팅

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCSLINK | O |  | TCSLINK | "" |
| TCSARC | O |  | TCSARC | "" |
| TCSQDATE | O |  | TCSQDATE | "" |
| TCSUDATE | O |  | TCSUDATE | "" |
| RADECSYS | O |  | RADECSYS | "ICRS" |
| RA | O |  | RA +amp | "00:00:00.00" |
| DEC | O |  | DEC +amp | "+00:00:00.0" |
| EQUINOX | O |  | EQUINOX | 2000.0 |
| HA | O |  | HA +amp | "" |
| ST | O |  | ST +amp | "" |
| SECZ | O |  | SECZ +amp | "" |
| ALT | O |  | ALT +amp | "" |
| AZ | O |  | AZ +amp | "" |
| TCSDRIVE | O |  | TCSDRIV | v("TCSDRIV", "") ← fallback |
| TELMOVE | O |  | TELMOVE | "" |

전부 레거시 계승이다. 4장의 TCSDRIV 만 레거시에 없는데 그것도 구멍이 아니다 — converter 가 TCSDRIVE(8자)를 먼저 보고 없을 때만 TCSDRIV 를 본다. 레거시가 쓰는 이름이 TCSDRIVE 이므로 raw 는 TCSDRIVE 로 쓰면 된다.

⚠️ RA · DEC 의 기본값이 빈 문자열이 아니다 — "00:00:00.00" · "+00:00:00.0". 카드가 없으면 형식이 유효한 그럴듯한 좌표가 들어가서 하류에서 걸러지지 않는다. EQUINOX 도 2000.0 이 들어간다.

3.5 AUX — 링크 · 필터/셔터 · 초점

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXLINK | O |  | AUXLINK | "" |
| AUXARC | O |  | AUXARC | "" |
| AUXQDATE | O |  | AUXQDATE | "" |
| AUXUDATE | O |  | AUXUDATE | "" |
| FSSTAT | O |  | FSSTAT | "" |
| FILTOP | O |  | FILTOP | "" |
| FILNUM | O |  | FILNUM | "" |
| FILTER | O |  | FILTER +amp | "" |
| SHUTOP | O |  | SHUTOP | "" |
| SHUTTER | O |  | SHUTTER | "" |
| FSATEMP | X |  | FSATEMP | "" |
| FSAHUM | X |  | FSAHUM | "" |
| FSADEW | X |  | FSADEW | "" |
| FSAALRM | X |  | FSAALRM | "" |
| FASTAT | O |  | FASTAT | "" |
| FAFOCUS | O |  | FAFOCUS | "" |
| FATILTNS | O |  | FATILTNS | "" |
| FATILTEW | O |  | FATILTEW | "" |
| FAPOSS | O |  | FAPOSS | "" |
| FALIMS | O |  | FALIMS | "" |
| FAPOSE | O |  | FAPOSE | "" |
| FALIME | O |  | FALIME | "" |
| FAPOSW | O |  | FAPOSW | "" |
| FALIMW | O |  | FALIMW | "" |

24개 중 신규는 FSA 환경 4개(FSATEMP FSAHUM FSADEW FSAALRM)뿐이고 나머지 20개는 레거시 계승이다.

FSA 4개는 레거시 raw 어디에도 없다. 그래서 sentinel 로 채우는 것이 오히려 정보를 흐릴 수 있다 — 없는 장치를 NC 로 적으면 "TC 가 안 보냄" 과 "그런 장치가 없음" 이 섞인다. 검토 문서 5.4절 9번이 이것을 묻는다.

SHUTTER 는 SHUTOP 의 순수 함수이고 "완전 개방" 을 뜻하지 않는다 — OPEN 이 개방중·개방·폐쇄중을 모두 덮는다 (규격 5.10 의 통제 어휘).

3.6 AUX — 돔 · 미러커버

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSSTAT | O |  | DSSTAT | "" |
| DSUP | O |  | DSUP | "" |
| DSLW | O |  | DSLW | "" |
| DSSAF | O |  | DSSAF | "" |
| DSAUTO | O |  | DSAUTO | "" |
| DSALT | O |  | DSALT | "" |
| DSAZ | X |  | DSAZ | "" |
| DSTELALT | X |  | DSTELALT | "" |
| DSTELAZ | X |  | DSTELAZ | "" |
| DALTERR | X |  | DALTERR | "" |
| DAZERR | X |  | DAZERR | "" |
| MCSTAT | O |  | MCSTAT | "" |
| MCPOS | O |  | MCPOS | "" |

돔 필드는 셋으로 갈린다 — 계승 6(DSSTAT DSUP DSLW DSSAF DSAUTO DSALT) · 신규 4(DSAZ DSTELAZ DALTERR DAZERR) · 개칭 1(DSTELALT).

DSTELALT 는 레거시 DSTEL 의 개칭이다 (D-013). AUX 실선은 여전히 DSTEL 을 보내고 converter 는 DSTELALT 만 읽는다(fallback 없음) — 그 사이를 ICS 가 옮겨 실어야 한다. 레거시 이름 DSTEL 은 6장에 있다.

계승 6개는 ics_sim 이 아직 쓰지 않는다. 레거시 설계에 이미 있으므로 검토 안건이 아니라 구현 일감이다.

3.7 AUX — 열 환경 · 영상 점검

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | MEF 목적지 | 없을 때 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHSTAT | O |  | CHSTAT | "" |
| ENSTAT | O |  | ENSTAT | "" |
| ENFAN | O |  | ENFAN | "" |
| CCDTEMP | O |  | CCDTEMP | "" |
| DEWPRES | O |  | DEWPRES | "" |
| PT30N1 | O |  | PT30N1 | "" |
| PT30N2 | O |  | PT30N2 | "" |
| CHARCOAL | O |  | CHARCOAL | "" |
| AIR_IN | O |  | AIR_IN | "" |
| AIR_OUT | O |  | AIR_OUT | "" |
| GLYC_IN | O |  | GLYC_IN | "" |
| GLYC_OUT | O |  | GLYC_OUT | "" |
| CHKIMG | X |  | CHKIMG | "" |
| CHKIMG_C | X |  | CHKIMG_C | "" |

14개 중 신규는 CHKIMG · CHKIMG_C 둘뿐이고, 이 둘도 레거시 raw 에 없어 FSA 4개와 같은 물음에 걸린다 (검토 문서 5.4절 9번).

CCDTEMP 는 레거시 계승이지만 신규 raw 에서는 CCDTEMP1 · CCDTEMP2 의 평균으로 파생한다 (D-013). chip 별 온도 두 카드는 raw 에만 남고 MEF 로는 평균 하나만 간다 — 그 둘은 7장의 도입 후보다.

4. card() 밖에서 쓰이는 둘

| Raw Keywords | Raw Legacy | Raw Archon | 쓰임새 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE-OBS | O |  | DATE-OBS · MJD-OBS · JD · UT 를 여기서 파생시킨다. ⚠️ 없으면 변환 시각(now)으로 대체되어 네 카드가 전부 관측과 무관해지고 그래도 오류가 나지 않는다 (규격 6.2, C-6) |
| TCSDRIV | X |  | TCSDRIVE 가 없을 때만 보는 fallback 이다. 레거시가 쓰는 이름은 8자 TCSDRIVE 이므로 구멍이 아니다 |

이 문서 전체에서 가장 위험한 카드가 DATE-OBS 다. 다른 카드는 없으면 빈 문자열이 들어가 나중에라도 눈에 띄지만, DATE-OBS 는 그럴듯한 시각으로 채워져 티가 나지 않는다.

5. hval() 로 직접 읽는 것

v() 를 거치지 않고 변환 로직이 직접 읽는 카드다. MEF 카드로 옮기는 것이 아니라 픽셀 해석과 검증에 쓴다.

| raw 키워드 | 쓰임새 |
| --- | --- |
| BITPIX · BSCALE · BZERO | 픽셀 값 복원 (BITPIX=16 + BZERO=32768 부호없는 저장) |
| NAXIS1 · NAXIS2 | raw 영상 크기 확인 (19200 x 9400) |
| OBSERVAT | 파일명 사이트 코드와 교차 검증 — 불일치는 오류 (v2.2.0, D-011) |

6. 레거시에 있으나 converter 가 읽지 않는 카드 (22장)

레거시 raw 가 싣던 카드인데 converter 가 값을 꺼내지 않는다. 폐지된 것도 아니다(그건 8장). 이유는 대체로 셋이다 — converter 가 자기 상수를 쓰거나, 신규 규격이 더 정확한 다른 이름으로 나눴거나, raw 쪽 기록으로만 남기기로 한 것이다.

| raw 키워드 | Raw Legacy | Raw Archon | 용도 / 레거시 실측값 / Archon 계획 | converter 는 어떻게 하나 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMPLE | O | O | FITS 표준 필수 카드 | converter 가 자기가 새로 만든다 (card("SIMPLE", True)). raw 값을 볼 이유가 없다 |
| NAXIS | O | O | 축 수 | 〃. MEF PRIMARY 는 영상이 없어 0, amp extension 은 2 다 |
| PRESCANX | O |  | amp 당 수평 prescan 열 수 — 레거시 실측 27 | converter 가 자기 상수 0 을 쓴다(PRESCAN_X). 신규 구조에는 prescan 이 없다 |
| PIXSCALE | O |  | 픽셀 스케일 [arcsec/px] — 레거시 실측 0.400 | converter 가 자기 상수 0.395 를 쓴다 — 소스 주석이 "measured vs Gaia DR3 (was 0.400 nominal)" 라고 밝힌 실측 갱신값이다 |
| PIXSIZE | O |  | 픽셀 크기 [micron] — 레거시 실측 10.0 | converter 가 자기 상수 10.0 을 쓴다. 값은 같다 |
| NPHLINES | O |  | preheat line 수 — 레거시 계승(5.13절). ADC/비디오단을 안정시키려 독출 전에 버리는 dummy line. 값의 정본은 ACFFILE이 가리키는 timing script 다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| DATASRC | O |  | ARCHON / SIM — 레거시 계승(5.13절). 픽셀이 실제 컨트롤러에서 왔는지 시뮬레이터가 만든 것인지. 시뮬 프레임이 실측으로 오인되는 것을 막는 유일한 카드다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| HEMODE | O |  | SCIENCE / GUIDE — 레거시 계승(5.13절). Archon 3대 중 1대가 guide 전용이므로 이 구분이 살아 있다 | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| LEDFLASH | O |  | 점검용 LED 프로젝터 점등 시간 [초]. 0이면 점등 안 함. 레거시 계승(5.13절) — 램프로 만든 실험실 flat 을 하늘 자료로 오인하지 않게 하는 카드다. 단위는 레거시와 같은 초를 유지한다(ICS 내부는 ms 이므로 나눠서 싣는다) | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| FILENAME | O |  | 자료 취득 시스템이 붙인 파일명 | converter 가 MEF 출력 파일명으로 새로 만든다(out_path.name). raw 의 FILENAME 은 raw 쪽 식별자로 남는다 |
| ICSBUILD | O |  | 취득 프로그램의 빌드 식별자 — 레거시 계승(5.13절). 형식은 <프로그램>-v<버전>:<빌드일시(UTC)> | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| DSTEL | O |  | 돔이 쓰는 망원경 고도 [deg] | DSTELALT 로 개칭됐다 (D-013). converter 는 DSTELALT 만 읽고 fallback 이 없어 AUX 가 보내는 DSTEL 을 ICS 가 옮겨 실어야 한다 |
| CHOP | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| CHSET | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| CHPROC | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS1 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS2 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS3 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS4 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS5 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS6 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |
| ENS7 | O |  | — | 읽지 않는다. MEF 목적지가 없고 raw 아카이브 기록으로만 남는다 |

⚠️ NAMPS · OVERSCNX · PRESCANX 는 이름이 같고 값이 다르다. 레거시는 8 · 32 · 27 이었고 converter 는 64 · 48 · 0 을 쓴다. 같은 이름을 물려주면 어느 쪽 값인지 읽는 쪽이 알 수 없다 — 8장 OVERSCNY 와 같은 부류의 위험이다.

PIXSCALE 은 값이 갱신된 사례다. 레거시 0.400(공칭) → converter 0.395, 소스 주석이 "measured vs Gaia DR3" 라고 근거를 남겼다.

7. Archon ICS 도입 후보 카드 (37장)

레거시 raw 에는 없고 규격 v1.2 · ics_sim 이 새로 들인 카드다. converter 는 이 카드들을 읽지 않으므로 MEF 로 가지 않는다. 용도는 (1) converter 교차검증 선언, (2) pair 식별, (3) 아카이브 기록 세 가지다.

도입 여부 열은 운영자가 채운다 — O = 도입 확정 · X = 도입 안 함 · 빈칸 = 아직 안 정함. Raw Archon 열(2장)과 같은 성격이라 생성기 안에 표로 들고 있다.

"후보" 라고 부르는 이유: 레거시 카드는 2017→2021 실측으로 정착된 설계지만 이 37장은 아직 확정되지 않은 제안이다. 이름·구성이 검토 대상이고(ACT-011), 규격 문서 자체가 ((재작성중)) 이다.

| 도입 후보 카드 | 도입 여부 | 용도 / 설명 | 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACFFILE · CTR_CFG |  | 적용된 Archon 설정 파일 | 적용된 Archon 설정 파일. 설정 provenance 의 유일한 포인터인데 MEF 목적지가 없다(ACT-011) |
| READMODE |  |  |  |
| NAMPDET |  | chip(검출기) 하나당 amplifier 수 = 16. AMPPCD 를 대신한다 | comment 는 레거시 NAMPS 문구를 잇는다 — Number of amplifiers in the detector |
| AMPMAP |  | EXPLICIT이면 아래 표가 유효. DEFAULT면 converter의 추정식을 쓴다는 선언 | EXPLICIT / DEFAULT 선언. DEFAULT 는 converter 의 추정식을 쓰겠다는 명시적 선언이다 |
| BCKTEMP |  | TELEMETRY.BOARDTEMP [degC] |  |
| BUFNO |  | 사용한 Archon frame buffer | 사용한 Archon frame buffer. 〃 |
| CCDCOLS |  | chip 1개의 active column (NSTRIP × AMPDATA) |  |
| CCDROWS |  | chip 1개의 active row (TOPROWS + BOTROWS) |  |
| CCDTEMP1 |  | CHIP1 온도 [degC] | CHIP1 온도. CCDTEMP 는 이 둘의 평균으로 파생한다 |
| CCDTEMP2 |  | CHIP2 온도 [degC] | CHIP2 온도. 〃 |
| CHECKSUM |  | FITS 표준 checksum |  |
| CHIP1 |  | X 1–9600 절반의 chip | DETID 로 변경 |
| CHIP2 |  | X 9601–19200 절반의 chip | DETID 로 변경 |
| CHIPS |  | 이 파일에 담긴 chip (X 낮은 쪽부터) | DETID 로 변경 |
| CTRLERR |  | TELEMETRY.ERRORFLAG |  |
| CTRLSTAT |  | TELEMETRY.STATUS |  |
| CTRLTAG |  | 이 파일이 pair의 어느 쪽인가 | 이 파일이 pair 의 어느 쪽인가. 〃 |
| DATASUM |  | FITS 표준 datasum |  |
| EXECODE |  | ICS relay 필드 |  |
| FRAMENO |  | controller frame counter | 컨트롤러 frame counter. 진단용, MEF 목적지 없음 |
| MIDOSCB |  | 그중 BOT half에서 나온 row 수 (실측 확인 필요) |  |
| MIDOSCT |  | 그중 TOP half에서 나온 row 수 (실측 확인 필요) |  |
| NAMPRAW | O | 이 파일에 담긴 amplifier 수 (chip 2 × amp 16) |  |
| NXTILE |  | X 방향 amp tile 수 (chip 2 × strip 8) |  |
| OSCNPATT |  | strip 1–8의 overscan 위치 (R=오른쪽, L=왼쪽). 근거는 converter의 is_bias_right() — strip_id(amp)=((amp-1)%8)+1, is_bias_right(amp)= 1≤amp≤4 or 9≤amp≤12, amp 1–8=TOP·9–16=BO | 근거는 converter 의 is_bias_right()(:253-266) — strip 1~4=R, 5~8=L. converter 가 이 카드를 읽지 않아 선언과 하드코딩이 갈라져도 변환 쪽에서 못 잡는다(C-5/C-13). 취득 SW 쪽 방어는 test_geometry_vs_converter.py |
| PAIRFILE |  | 짝의 이름. FILENAME 과 같은 형태(확장자 없음) | 짝의 이름. converter 는 CLI 로 두 경로를 받으므로 읽지 않는다 — 아카이브 도구용이고 그 도구가 아직 없다 |
| RAWPROD |  | 이 파일이 CEU Archon science raw임을 선언 | raw 산출물 선언. MEF 는 DATAPROD 를 따로 만든다 |
| RAWVER |  | raw 규격/geometry 버전. 4장이 바뀌면 올린다 | raw 규격/geometry 버전. 4장이 바뀌면 올린다 |
| RDDIRB |  | BOT amp의 물리적 독출 진행 방향 | 〃 |
| RDDIRT |  | TOP amp의 물리적 독출 진행 방향. MEF amp header READDIR로 전달 | MEF amp READDIR 로 가야 하는데 converter 가 하드코딩(C-12). 실기 확인 필요(OI-3) |
| ROWORDR |  | 4.2절 행 순서 규약. 잘못 쓰면 TOP half가 Y 반전된다 | TOP half 의 행 순서 규약. 잘못 쓰면 TOP half 가 Y 반전된다. 실기 확인 필요(OI-3) |
| TCSLIMIT |  | — |  |
| TELID |  | ICS relay의 telescope ID |  |
| VMEA<n> |  | MEASURED |  |
| VOLT<n> |  | VOLTNAME |  |
| VOLTN |  | — |  |
| VSET<n> |  | SETPOINT |  |
| VSTA<n> |  | — |  |
| VUNI<n> |  | — |  |

이 37장은 converter 가 읽지 않으므로 이름을 틀려도 변환이 조용히 지나간다. 3장 카드와 달리 MEF 에 UNKNOWN 조차 남지 않는다 — 어긋남이 드러나는 곳이 없다는 뜻이다. OSCNPATT · ROWORDR · RDDIRT · RDDIRB 처럼 converter 하드코딩과 대조하라고 만든 선언이 특히 그렇다 (변경점 C-5 · C-13).

8. 폐지된 레거시 카드 (17장)

신규 raw 는 이 카드들을 싣지 않는다. D-013 이 레거시 123개를 하나씩 판정해 101개는 이미 대응물이 있었고, 대응물이 없던 22개를 계승 5 · 개칭 1 · 폐지 16 으로 갈랐다. 여기에 규격 카드 UT 하나가 함께 폐지됐다.

DETID 처럼 레거시 헤더에는 있는데 3장에도 6장에도 없는 카드를 찾았다면 여기에 있다. 빠뜨린 것이 아니라 폐지된 것이다.

| 폐지 카드 | 폐지 근거 | 대신 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| DETID — 철회, 3.1 로 계승 | 파일 1개 = CCD 1개 전제의 카드. 신규는 파일 1개에 chip 2개다 | CTRLTAG · CHIPS · CHIP1 · CHIP2 (더 정확하다) |
| OVERSCNY | ⚠️ 이름을 물려주면 자료가 깎인다. 레거시는 Y overscan 이 0(없음)이었고 있었다면 가장자리를 뜻했다. 신규는 Y overscan 이 영상 중앙에 있다(4.2절). OVERSCNY=168을 본 도구가 "위쪽 168행 자르기"를 하면 active 픽셀을 지운다 | MIDOVSCY · MIDOSCB · MIDOSCT (위치가 이름에 들어 있다) |
| READOUT ('ARLBRL') | 8-amp CCD 의 amp 조합 부호. 64-amp 구조를 표현할 수 없다 | READMODE('64AMP') · READARCH('8STRIPx2END') · OSCNPATT |
| GAINDL | 레거시 4년치에서 값이 비어 있던 카드다(GAINDL / comment 형태). 계승할 관례가 없다 | ACFFILE · TIMCONF · TIMVER 가 timing script 를 가리킨다 |
| PIXITIME | 〃 (같은 이유, 같은 자리) | 〃 |
| DMAWAIT | master IC 가 slave 의 DMA 설정을 기다리는 시간. Archon 에는 master/slave DMA 가 없다 | READTIME · BUFNO |
| ICROLE | 'MASTER'/'SLAVE'. Archon 과학 컨트롤러 2대는 대등하고, 셔터는 ICS 가 AUX 로 직접 구동한다 | CTRLID · CTRL<n>ID |
| CTCSOURC | CTC(전하전송 보정) 계수의 출처. Archon 은 컨트롤러에서 CTC 를 하지 않는다 | (해당 없음) |
| CTCFILE | 〃 | ACFFILE 이 그 자리다 |
| KBUILD | CCD 별 IC 의 소프트웨어 빌드. CCD 별 IC 가 없어졌다. 다만 "모든 파일이 전체 전자부 상태를 안다"는 취지는 계승했다 — 5.5.0절 CTRL<n>* | CTRL1FW · CTRL2FW |
| MBUILD | 〃 | 〃 |
| TBUILD | 〃 | 〃 |
| NBUILD | 〃 | 〃 |
| GBUILD | 〃. guide 는 이 규격 범위 밖이고 HEMODE 로 구분한다 | 〃 |
| RTD12 | 값도 주석도 없는 빈 카드가 4년치 아카이브에 남아 있었다. RTD 채널 12 자리로 보이나 채워진 적이 없다 | (없음). 5.0절 "결측이면 카드를 넣지 않는다"가 이 사례를 막는다 |
| INPUTFMT | "Format of file from which image was read". 프레임이 컨트롤러에서 TCP 로 직접 오므로 "읽어 들인 파일" 이 없다 | (해당 없음) |
| UT | DATE-OBS 와 완전한 중복. 레거시가 둘 다 실은 것은 UT 에 TSHOPEN(백분초)을 붙여 정밀도를 보태려던 것인데, DATE-OBS 를 밀리초까지 쓰기로 하면서 이유가 없어졌다 (2026-08-13 확정) | DATE-OBS (밀리초 포함). MEF UT 는 converter 가 DATE-OBS 날짜부 + TSHOPEN 으로 조립하므로 영향 없다 |

⚠️ OVERSCNY 가 이 목록에서 가장 위험한 축이다. 이름을 그대로 물려주면 자료가 깎인다 — 레거시는 Y overscan 이 가장자리였고 신규는 영상 중앙이라(규격 4.2절), OVERSCNY=168 을 본 도구가 "위쪽 168행 자르기" 를 하면 active 픽셀을 지운다. 이름이 같아서 조용히 틀리는 부류다.

⚠️ DETID 는 폐지가 철회됐다. 파일 1개 = CCD 1개 전제가 무너진 것은 그대로지만, 값을 MK/NT(어느 컨트롤러의 파일인가)로 재정의해 3.1 로 되살렸다. 폐지 근거는 옛 정의에 대한 것이므로 기록으로 남겨 둔다 — 같은 이름을 다른 뜻으로 쓰는 셈이라 NAMPS · OVERSCNX 와 같은 부류의 위험을 안는다(6장). MEF 목적지는 아직 ((TBD)) 다.

계승 5 · 개칭 1 은 폐지되지 않았으므로 6장에 있다 — DATASRC HEMODE LEDFLASH ICSBUILD NPHLINES 와 DSTEL(→ DSTELALT).

8.1 이 검토에서 새로 폐지한 카드 (3장)

위 표는 D-013 이 내린 판정이고, 아래는 이 검토에서 새로 내린 것이다. 둘 다 근거가 같다 — 이름이 범위를 드러내지 않으면 조용히 틀린다.

| 폐지 카드 | 폐지 근거 | 대신 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| NAMPS | 레거시는 8(그 CCD 하나), 신규는 64(카메라 전체) — 이름은 같은데 세는 범위가 달라졌다. 레거시를 아는 도구가 amp 수로 쓰면 조용히 8배 틀린다. OVERSCNY 를 폐지한 것과 같은 부류다 | NAMPDET (16, chip 당). 카메라 전체는 NAMPDET × NCCD 로 파생되므로 카드가 필요 없다 |
| OVERSCNX | 레거시 실측 32, converter 상수 48 — 이름은 같은데 값이 다르다. 게다가 X 만 있고 중앙 Y overscan 을 담을 자리가 없어, 양방향 overscan 을 한 이름으로 표현하지 못한다(11.3 · 12.3) | OVSCN 계열. ⚠️ X/Y 를 어떻게 가를지는 미정 — OVSCN 한 장인지 OVSCNX/OVSCNY 두 장인지 정해야 한다 |
| AMPPCD | amplifiers per CCD 의 축약인데 AMPCCD 오타로 읽힌다. 값 16 은 NAMPDET 과 같은 것을 센다 | NAMPDET — NAMPRAW 와 이름 형태가 같아(N+AMP+범위) 한 계열로 읽힌다 |

남는 것은 두 카드다.

```text

NAMPDET =                   16 / Number of amplifiers in the detector

NAMPRAW =                   32 / Number of amplifiers in the raw FITS file

`

· 범위가 전치사구로 갈린다 — in the detector · in the raw FITS file. 레거시 NAMPS 의 comment 가 Number of amplifiers in the detector 였으므로 NAMPDET 은 뜻을 그대로 잇고 이름만 바꾼 것이다. 값이 8→16 인 것은 검출기가 바뀐 결과이지 뜻이 바뀐 것이 아니다.

· 이름 형태가 같아 (N + AMP + 범위) 헤더를 훑을 때 한 계열로 읽힌다. AMPPCD 는 이 규칙 밖이었다.

· NAMPRAW = NAMPDET × 2 (파일당 chip 2개) — 규격의 불변식 NAMPRAW = NXTILE × NEND 와 같은 값을 다른 길로 확인한다.

· 카메라 전체(64)는 카드로 싣지 않는다 — NAMPDET × NCCD 로 파생되고, converter 는 이미 자기 상수 64 를 쓴다.

⚠️ comment 를 넣으려면 취득 SW 를 먼저 고쳐야 한다. ics_sim 은 헤더를 dict 로 넘기고 fitsout._apply_header() 가 hdr[key] = val 만 하므로 지금은 모든 raw 카드의 comment 칸이 비어 있다. 위 두 줄은 목표 형태이지 현재 출력이 아니다.

딸려오는 변경: 규격 5.4(카드 정의) · 5.13(폐지 목록) · 불변식(NAMPS = NCCD × AMPPCD → NAMPRAW = NAMPDET × 2) · ics_sim/ics_sim/rawhdr.py 의 상수와 tests/test_raw_header.py 의 단언 두 줄. converter 와 MEF 는 손대지 않는다 — raw 를 읽지 않기 때문이다.

9. 레거시 123개 전량 귀속

레거시 raw 실측본의 keyword 가 하나도 빠짐없이 어딘가에 귀속되는지 확인한 표다. 이 문서를 읽다가 "이 카드는 어디 갔지" 가 나오면 여기서 찾는다.

| 어디로 갔나 | 개수 | 어느 장 |
| --- | --- | --- |
| converter 가 읽는다 | 78 | 3장 · 4장 |
| 구조 카드 — hval() 로 읽는다 | 5 | 5장 |
| converter 가 읽지 않는다 | 22 | 6장 |
| 폐지됐다 | 18 | 8장 — D-013 이 17, 8.1절이 NAMPS |
| 합계 | 123 |  |

레거시에 없던 카드는 이 표 밖이다 — converter 가 읽는 26개는 3장에 X 로, 도입 후보 37장은 7장에 있다.

10. subframe · ROI · window 독출 — 지금 규격에 자리가 없다

전면 독출만 전제하고 있다. raw pair 규격에도, 미결 목록(OI-)에도 부분 독출 얘기가 없다 — binning 이 OI-5 로 열려 있을 뿐이다. 레거시도 사정이 비슷했다: 카메라 IC 에는 ROI 명령이 실제로 구현돼 있었지만 *ICS 명령 테이블에는 아예 없어 운영에서 쓰이지 않았고, ROI 산출물은 조각을 모자이크로 재구성한 별도 combination 파일**로 만들었다(KMTNc.20210503.030331, 1616 x 1616).

10.1 부분 독출에 필요한 것 — 크기가 아니라 원점이다

NAXIS1/NAXIS2 는 몇 픽셀인지만 말한다. 부분 독출에서 정작 필요한 것은 그 창이 검출기의 어디였나 이고, 그것이 없으면 자료의 위치를 복원할 수 없다. 광학 CCD 천문학이 쓰는 관례는 FITS 표준 자체가 아니라 IRAF/NOAO mosaic 관례인데, 사실상 표준으로 굳었다.

| 카드 | 뜻 | 부분 독출에서 |
| --- | --- | --- |
| DETSEC | 이 픽셀들이 검출기(모자이크) 좌표의 어디인가 | 가장 중요. 창의 원점과 범위가 여기 들어간다 |
| CCDSEC | CCD 좌표의 어디인가 | CCD 가 여럿이면 필요하다 |
| DATASEC | 파일 안에서 실제 자료 영역 | 창 안에서 overscan 을 뺀 부분 |
| BIASSEC · TRIMSEC | overscan · 잘라낼 영역 | 창을 잡으면 overscan 의 유무와 위치가 달라진다 |
| AMPSEC | amp 좌표계 |  |
| CCDSUM | binning, '1 1' 형식 | 부분 독출과 거의 항상 함께 온다 (OI-5) |
| DETSIZE · CCDSIZE | 창이 아니라 원래 전체 크기 | 창의 분모 |
| LTV1 LTV2 · LTM1_1 LTM2_2 | 논리→물리 좌표 변환 | IRAF 계열 파이프라인이 trim·window·binning 이력을 이것으로 추적한다 |

표기는 1-기반 포함 구간이다 — DETSEC = '[2049:3072,1025:2048]'. 최소 조합은 DETSEC + DATASEC + CCDSUM 이고, 이 셋이면 창의 위치·자료 범위·binning 이 복원된다.

⚠️ 가장 흔한 사고는 CRPIX 다. 창을 잡으면 CRPIX1/CRPIX2 가 그만큼 옮겨가야 하는데, 이것을 빠뜨리면 WCS 가 창 오프셋만큼 통째로 어긋난다. 헤더는 멀쩡해 보이고 값도 유효해서 오류가 나지 않는다 — 이 문서가 내내 경계한 조용히 틀리는 부류의 대표다. CRVAL 과 CD 행렬은 순수 평행이동이면 바뀌지 않는다.

계열별로 이름이 갈리기도 한다 — ESO 는 HIERARCH ESO DET WIN1 STRX/STRY/NX/NY, SBIG·ASCOM 계열은 XORGSUBF/YORGSUBF 를 쓴다. Archon 은 정해진 관례가 없다 — 창은 timing script(ACF)의 line/pixel 파라미터로 정해지고 헤더 카드는 각 관측소가 붙인다. 그래서 이름을 우리가 정해야 한다.

10.2 우리 구조에서 걸리는 것

MEF 쪽 기계는 이미 있다. ICD 의 AMPINFO 가 DETSEC · CCDSEC · DATASEC · BIASSEC · TRIMSEC · AMPSEC 을 모두 갖고 converter 가 실제로 만든다. 창을 지원한다는 것은 그 값들이 노출마다 달라진다는 뜻이다. 막히는 곳은 두 군데다.

| 무엇 | 왜 막히나 |
| --- | --- |
| raw 가 창을 말할 방법이 없다 | 레거시 raw 는 section 계열을 하나도 쓰지 않고 OVERSCNX · PRESCANX · NAMPS · READOUT 같은 파라미터 방식이었다(6장). 전면 독출만 하면 그것으로 충분했다. 창을 넣으려면 원점을 실을 카드가 새로 필요하다 |
| converter 가 geometry 를 상수로 갖고 있다 | OVERSCAN_X=48 · PRESCAN_X=0 · amp 1200 x 4616 이 전부 소스 상수다(6장). 창을 읽어도 무시하고 상수로 계산하므로 DETSEC 이 조용히 틀린다. OI-5 는 binning 에 대해 "NAXIS 가 바뀌면 converter 가 즉시 실패한다" 고 적었는데, 부분 독출은 그보다 나쁘다 — 실패하지 않고 틀린 좌표를 만들 수 있다 |

10.3 raw 에 필요한 최소 카드 (제안)

| 카드 | 값 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| ROIMODE 같은 선언 | FULL / WINDOW | 창 모드인지가 먼저 드러나야 한다. 없으면 소비자가 전면 독출로 가정한다 — 5.0절 sentinel 규약과 같은 취지다 |
| DETSEC | [x1:x2,y1:y2] | 검출기 상의 창 위치. 관례 그대로 쓴다 |
| CCDSUM | '1 1' | binning. OI-5 와 묶인다 |
| amp 별 분해 | 창이 amp 경계를 가로지를 때 | 파일 1개에 chip 2 · amp 32 이므로 창 하나가 여러 amp 에 걸치면 amp 마다 DETSEC 이 달라지고 아예 읽히지 않는 amp 도 생긴다 |

마지막 줄이 가장 까다롭다. 레거시가 ROI 산출물을 모자이크로 재구성한 별도 파일로 만든 것도 아마 이 복잡함 때문일 것이다 — 64-amp 구조에서는 그 부담이 더 크다.

이 절은 규격이 아니라 제기다. 부분 독출을 쓸 계획이 있는지부터 정해야 하고, 쓴다면 미결 항목(OI-*)으로 세워 binning(OI-5) 과 함께 다루는 것이 맞다. 지금은 규격에도 미결 목록에도 자리가 없어서, 아무도 결정하지 않은 채로 남아 있다.

11. converter 가 만들어 쓰는 카드

converter 는 raw 의 geometry 선언을 하나도 읽지 않는다(3~5장에 raw 읽기 목록이 있고 geometry 는 거기에 없다). 대신 소스 상수와 amp 번호에서 계산해 L0 MEF 에 내보낸다. 이 장은 그 값들이다 — raw 가 다른 값을 실어도 converter 는 아래를 쓴다.

11.1 전역 상수에서 만드는 카드 (PRIMARY)

| 카드 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| RAWXTILE | 1200 | amp tile 폭 (X) |
| AMPDATA | 1152 | 그중 active 열 |
| OVERSCNX | 48 | amp 당 X overscan |
| PRESCANX | 0 | X prescan (없음) |
| MIDOVSCY | 168 | 중앙 Y overscan 행 수 |
| NSTRIP · NEND | 8 · 2 | chip 당 strip · strip 당 독출단 |
| CHIPLIST | M,K,N,T | 공식 chip 순서 |
| RAWGROUP | MKNT | pair 묶음 규약 |
| DETSIZE | [1:18892,1:19397] | 모자이크 전체 크기 |
| COLGAP · ROWGAP | 460 · 933 | chip 간 간격 |
| CHIPFLP | None | OSU 식 chip 반전 안 씀 (D-003) |
| STRIPDIR | +X | strip 번호 증가 방향 |

카드로 나가지 않는 내부 상수: CCD_COLS=9216 · CCD_ROWS=9232 · ACTIVE_HALF_ROWS=4616 · PIX_SIZE=10.0 · PIX_SCALE=0.395

11.2 amp 번호에서 계산하는 카드

amp 는 chip 안 1~16, chip ∈ M K N T 다.

| 카드 | 계산식 | M chip amp 1 / amp 13 |
| --- | --- | --- |
| STRIPID | ((amp-1) % 8) + 1 | 1 / 5 |
| ENDID | amp<=8 이면 TOP, 아니면 BOT | TOP / BOT |
| EXTNAME · AMPNAME | `{chip}{strip:02d}{T | B}` |
| AMPID | AMP_BASE[chip] + amp (M0 K16 N32 T48) | 1 / 13 |
| AMPSEQ | amp (chip 안 번호) | 1 / 13 |
| CHIPID | chip | M / M |
| CTRLID | M,K → 1 · N,T → 2 | 1 / 1 |
| READDIR | amp<=8 이면 -Y, 아니면 +Y | -Y / +Y ⚠️ |
| MODULE | 1 + (amp-1)//8 | 1 / 2 ⚠️ |
| CHANNEL | 1 + (amp-1)%8 | 1 / 5 ⚠️ |
| XTALKGROUP | C{1 if chip in MK else 2}M{1+(amp-1)//8} | C1M1 / C1M2 |

⚠️ 표시 셋은 소스가 스스로 잠정이라 밝힌 값이다. READDIR 은 comment 가 placeholder 이고(OI-3), MODULE·CHANNEL 은 주석이 placeholder 라 적혀 있다 — 실제 배선과 다르면 XTALKGROUP 이 틀려 crosstalk 계수 측정이 무의미해진다(C-11, OI-9).

11.3 구간 카드 — 좌우 overscan 이 갈린다

converter 는 is_bias_right(amp) = (1<=amp<=4) or (9<=amp<=12) 로 좌우를 가른다. raw 의 OSCNPATT 를 코드로 재현한 것이고 raw 를 읽지는 않는다.

|  | overscan 오른쪽 (strip 1–4) | overscan 왼쪽 (strip 5–8) |
| --- | --- | --- |
| DATASEC | [1:1152,1:4616] | [49:1200,1:4616] |
| BIASSEC | [1153:1200,1:4616] | [1:48,1:4616] |
| PRESEC | [1:0,1:4616] (없음) | 〃 |
| TRIMSEC | DATASEC 과 같다 | 〃 |

raw 파일 안 위치(RAWDATA/RAWBIAS) — tile0 = chipbase + (strip-1)×1200, chipbase 는 M·N=0, K·T=9600:

|  | 값 |
| --- | --- |
| X (overscan 오른쪽) | data tile0+1 : tile0+1152 · bias tile0+1153 : tile0+1200 |
| X (overscan 왼쪽) | bias tile0+1 : tile0+48 · data tile0+49 : tile0+1200 |
| Y | TOP(amp 1–8) 4785:9400 · BOT(amp 9–16) 1:4616 |

CCDSEC = X (strip-1)×1152+1 : strip×1152, Y 는 TOP 4617:9232 · BOT 1:4616. DETSEC 은 여기에 chip 원점을 더한다 — M (1, 10166) · K (9677, 10166) · N (1, 1) · T (9677, 1).

Y 사이 4617:4784 168행이 중앙 overscan 이고 어느 amp 구간에도 들어가지 않는다 — L0 MEF 에서 버려진다. amp extension 의 MIDOVSCY comment 가 middle Y overscan rows ignored 라고 밝힌다.

11.4 raw 와 이름이 겹치는 11개

아래는 raw 도 싣고 converter 도 만드는 카드다. 같은 값이어야 하지만 아무도 대조하지 않는다 — converter 가 raw 를 읽지 않기 때문이다. 변경점 C-5 · C-13 이 이 대조를 붙이는 일이다.

RAWXTILE · AMPDATA · PRESCANX · MIDOVSCY · NSTRIP · NEND · DETSIZE · COLGAP · ROWGAP · CHIPFLP · STRIPDIR · CTRLID

OVERSCNX 는 이 목록에서 빠졌다 — 8.1 절이 raw 쪽 이름을 OVSCN 계열로 바꾸기로 했기 때문이다. converter 는 여전히 MEF 에 OVERSCNX 를 내보내므로 raw 와 MEF 의 이름이 갈린다. converter 가 raw 를 읽지 않으니 당장 깨지는 것은 없으나, C-5 의 대조를 붙일 때 이름 대응을 명시해야 한다.

12. raw FITS 를 직접 쓰는 사람에게

converter 를 거치지 않고 raw pair 를 그대로 다루는 경우를 위한 장이다. 11장이 MEF 에 무엇이 들어가나 라면, 여기는 raw 만 가진 사람이 무엇을 알 수 있고 무엇을 직접 해야 하나 다.

12.1 raw 헤더가 주는 것

geometry 를 재구성할 재료는 raw 헤더 안에 다 있다 — 11.1 의 값들이 raw 에도 실린다(11.4). 여기에 raw 에만 있는 배치 선언이 더해진다:

| 카드 | 무엇 |
| --- | --- |
| NXTILE | X 방향 amp tile 수 (chip 2 × strip 8 = 16) |
| OSCNPATT | strip 별 overscan 좌우 (RRRRLLLL) |
| NAMPRAW | 이 파일의 amp 수 (32) |
| CHIPS · CHIP1 · CHIP2 | 이 파일에 담긴 chip 과 X 절반별 배정 |
| MIDOSCB · MIDOSCT | 중앙 overscan 의 BOT/TOP 몫 (미측정, OI-4) |
| ROWORDR · RDDIRT · RDDIRB | 행 순서와 독출 방향 (미확정, OI-3) |
| CTRLTAG · PAIRFILE · UNIQNAME | 이 파일이 pair 의 어느 쪽인가 · 짝의 이름 · 정본 식별자 |

12.2 raw 헤더에 없는 것 — 직접 계산해야 한다

11장의 카드 중 23개는 MEF 전용이라 raw 에 없다:

STRIPID ENDID EXTNAME AMPNAME AMPID AMPSEQ CHIPID READDIR MODULE CHANNEL XTALKGROUP CHIPLIST RAWGROUP DATASEC BIASSEC PRESEC TRIMSEC CCDSEC DETSEC AMPSEC RAWFILE RAWDATA RAWBIAS

amp 하나를 raw 에서 꺼내는 절차는 이렇다 (chip 안 amp 번호 a = 1~16):

```text

strip  = ((a-1) % 8) + 1

end    = TOP if a <= 8 else BOT

chipbase = 0 (X 낮은 쪽 chip) 또는 9600 (높은 쪽)      <- CHIP1 / CHIP2 카드

tile0  = chipbase + (strip-1) * RAWXTILE

overscan 이 오른쪽인가?  OSCNPATT[strip-1] == 'R'

오른쪽:  data = tile0+1 .. tile0+AMPDATA

bias = tile0+AMPDATA+1 .. tile0+RAWXTILE

왼쪽:    bias = tile0+1 .. tile0+OVERSCNX

data = tile0+OVERSCNX+1 .. tile0+RAWXTILE

Y:  TOP -> NAXIS2-4616+1 .. NAXIS2      (예: 4785:9400)

BOT -> 1 .. 4616

`

중앙 MIDOVSCY 행은 이 두 구간 사이에 있고 어느 amp 것도 아니다.

12.3 조심할 것

| 독출 방향을 믿지 말 것 | RDDIRT/RDDIRB 는 미확정(OI-3)이고 MEF READDIR 도 placeholder 다. 방향이 필요하면 flat/star 로 직접 확인해야 한다 |
| --- | --- |
| 배선을 믿지 말 것 | MODULE/CHANNEL 은 converter 의 추정식이다. raw 의 AMOD/ACHN 이 실제 배선을 실을 수 있으나 converter 는 읽지 않는다(C-11, OI-9) |
| 중앙 overscan | raw 에는 있고 L0 MEF 에는 없다. bias jump·전하 잔류 진단에 쓰려면 raw 를 보관해야 한다 |
| OSCNPATT 를 바꾸면 MEF 가 틀린다 | converter 가 이 카드를 읽지 않고 is_bias_right() 하드코딩을 쓰므로, raw 선언만 바꾸면 오류 없이 어긋난다 |
| 부분 독출 | 10장 참조. 규격에 자리가 없다 |

13. 종합

· 기본값이 거의 전부 "" 나 "UNKNOWN" 이다. 카드가 없어도 변환은 성공하고, L0 MEF 에 빈 문자열이 조용히 들어간다.

· 오류로 걸리는 것은 OBSERVAT 하나(파일명 교차 검증)다. 나머지는 전부 조용히 지나간다.

· 조용히 틀린 값이 들어가는 쪽이 더 위험하다 — DATE-OBS(변환 시각) · RA/DEC(그럴듯한 좌표) · EXPTIME/DARKTIME(0초) · 버전 문자열(그럴듯한 provenance).

· 이름은 같은데 뜻이 달라진 카드가 셋 남았다 — OVERSCNX PRESCANX(6장) · OVERSCNY(8장, 폐지). NAMPS 는 v1.4 에서 폐지로 닫혔다(8.1절). 이름을 물려주면 조용히 틀린다.

· X 중 XTALKVER · REFVER · CATVER 셋은 결함이 아니다 — 규격 5.12 가 calibration DB 소관으로 정리했고 변경점 C-14 가 caldb 주입으로 바꾼다.

· 7장 37장은 어긋나도 드러나지 않는다 — converter 가 읽지 않으므로 MEF 에 흔적이 남지 않는다. 게다가 아직 확정된 카드가 아니다.

· 부분 독출(subframe · ROI · window)은 규격에도 미결 목록에도 없다 — 10장. 지원한다면 DETSEC · DATASEC · CCDSUM 이 최소이고, converter 가 geometry 를 상수로 갖고 있어 틀려도 드러나지 않는다.

· converter 는 raw 의 geometry 를 하나도 읽지 않는다(11장). 겹치는 11개는 같은 값이어야 하지만 대조하는 코드가 없다(C-5·C-13).

· raw 만 쓰는 사람에게는 amp 이름·번호·구간 23개가 없다 — 12.2 의 절차로 직접 계산해야 한다.

· 그룹별 주의사항은 각 표 아래에 붙였다.